PROCESSO N° 0048/19

CARTA CONVITE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO E TELEFONIA FIXA ILIMITADA

Acha-se aberta na FUNDAÇÃO DO ABC – AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME – OSS, localizada na Rua Valter José Alves, nº 485, Vila Mirim, Praia Grande/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 57.571.275.0010/93, o Memorial Descritivo visando à contratação “tipo menor preço global –EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO E TELEFONIA FIXA ILIMITADA para o Ambulatório Médico de Especialidades – AME.

Cássio Lopes

Diretor Geral do Ambulatório Médico de Especialidades de Praia Grande

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E TELEFONIA FIXA

1	DA TELEFONIA FIXA

1.1  O serviço de telefonia deverá ser tecnologia SIP com 10 canais

1.2  O serviço deverá ter uma taxa fixa com ligações ilimitadas para números locais e interurbanos tanto fixo quanto celular.

1.3  Deverá ser realizada a portabilidade do número de telefone utilizado atualmente;

2	DA CONEXÃO DE INTERNET

2.1	O meio físico de entrega deverá ser a FIBRA ÓTICA. Não serão aceitos links via rádio ou cabos metálicos.

2.2	Todo o trajeto do backbone da empresa contratada até o Ambulatório de deverá ser feito em fibra ótica, sendo convertido para cabo UTP apenas no rack interno.

2.3	O serviço deverá ser entregue em apenas 1(um) único circuito, não sendo permitida a entrega composta por vários circuitos de velocidades inferiores;

2.4	Desejável (não obrigatório) que o acesso para o circuito seja em anel (redundância), onde

cada lado do anel seja entregue por caminhos totalmente distintos de mesma velocidade.

Sendo assim, o circuito funcionará por um lado do anel e, no caso de falha, será comutado automaticamente para o outro lado do anel. Restabelecido o caminho, o mesmo retorna automaticamente ao circuito principal.

2.5	A conexão deverá ser direta com a Rede Internet, suportando aplicações dos protocolos TCP e IP – Transmission Control Protocol e Internet Protocol.

3	DA VELOCIDADE DA PORTA DE ACESSO

3.1	A velocidade do link deverá ser de no mínimo 20 (Vinte) Mbps de banda efetiva, que chegará até o firewall do Ambulatório.

3.2	O link ofertado deverá ser Full Duplex, Síncrono (utilização simultânea de down-load e up- load, sob a mesma velocidade contratada).

4	DOS SERVIÇOS

4.1	O circuito deverá atender às normas aplicáveis da ANATEL;

4.2	O serviço deverá suportar a implementação de VPN (Redes Privadas Virtuais);

4.3	O link deverá suportar aplicações dos protocolos IPv4, bem como possibilitar upgrade para o

IPv6;

4.4	O backbone oferecido deverá possuir, em operação, canais próprios e dedicados interligando-o diretamente a pelo menos 2 (dois) outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) nacionais e a pelo menos 2 (dois) outros sistemas autônomos (AS-Autonomous Systems) internacionais;

4.5	O serviço deverá contemplar o registro de Domínio Reverso;

4.6	O serviço deverá contemplar o registro de DNS secundário, sendo o registro de DNS primário desejável, mas não obrigatório;

4.7	A prestadora do serviço deverá possuir um sistema de monitoramento e/ou gerenciamento ativo dos serviços fornecidos, até a entrada na rede do Ambulatório com o objetivo de obter o melhor desempenho e disponibilidade dos serviços;

4.8	A   empresa   contratada   deverá   disponibilizar   acesso  WEB   à   ferramenta   (MRTG)   de monitoramento gráfico da utilização Inbound e Outbound do link contratado, com registro de histórico em dias, semanas e meses anteriores, e permissão de acesso à Comunidade do protocolo SNMP do equipamento instalado pela contratada.

4.9	O SLA (compromisso de disponibilidade do serviço) deverá ser de no mínimo 99,7 % (noventa e nove vírgula sete por cento);

4.10	O Backbone do serviço ofertado deverá contemplar a redundância de equipamentos, de fibras e de abastecimento elétrico;

4.11	A   Central   de   Atendimento   Especializado   deverá   manter   um   sistema   de   registro,

acompanhamento dos chamados, esclarecimentos de dúvidas, compreendendo desde o registro até a resolução do fato motivador do chamado, permitindo o acesso a essas informações pelo Ambulatório.

4.12	MTTR (tempo máximo de reparo):

A empresa contratada deverá atuar com a seguinte meta de tempo após a abertura do chamado:

4.13	CHAMADOS CRÍTICOS: 4 (quatro) horas;

4.13.1 Caracterizada pela perda do serviço no Ambulatório. Estão incluídos como falha crítica, mas não são exclusivos:

4.13.1.1 Link fora de serviço;

4.13.1.2  Taxa de erro no link que impossibilite o fluxo normal de dados;

4.14	CHAMADO MAJORITÁRIO: 12 (doze) horas;

4.14.1  Não causa a perda imediata de serviço, porém degrada a qualidade do serviço ofertado. Estão incluídos como falha Majoritária, mas não são exclusivos:

4.14.1.1   Qualquer tipo de perda de redundância;

4.14.1.2  Taxa de erro no link dos Produtos de Dados e Internet, desde que o tráfego permaneça operando;

4.14.1.3  Múltiplas falhas Minoritárias no mesmo circuito.

4.15	CHAMADO MINORITÁRIO: 36 (trinta e seis) horas;

4.15.1  São condições menores que não afetam serviço e não tem impacto na qualidade de serviço ofertado. Estão incluídos como falha Minoritária, mas não são exclusivos:

4.15.1.1  Qualquer falha que impossibilite a utilização do serviço de Dados e Internet de forma pontual;

4.15.2   Os índices de disponibilidade deverão ser calculados mensalmente, considerando o período de 24 horas diárias;

4.15.3  Para o efeito do desconto compulsório, será considerado o tempo compreendido entre a abertura do chamado técnico de indisponibilidade do serviço e/ou circuito (ou a percepção do mesmo via sistema de monitoramento) até a sua total recuperação.

4.16	O valor correspondente ao tempo de interrupção dos serviços será descontado da Contratada até o segundo mês subsequente, com base no preço vigente no mês do débito;

4.17	O  serviço  será  considerado  indisponível  quando  os  usuários  da  rede  do Ambulatório  não puderem acessar a Internet por problemas de responsabilidade da Prestadora dos serviços ;

4.18	Mensalmente a Contratante apurará os tempos de falha, inoperâncias e/ou indisponibilidades

do serviço e circuito contratado, considerando as ocorrências desde a zero hora do primeiro dia até as vinte e quatro horas do último dia do mês anterior ao da apuração;

Anexo II- Modelo de Apresentação de Proposta de Prestação de Serviços

Local e Data

Proposta de Prestação de Serviços –  Memorial nº.....

A/C AME de Praia Grande-Fundação do ABC

Qualificação Legal  da  empresa,  em  atendimento  ao  descrito  no  memorial  descritivo, apresenta os seguintes valores para prestação de serviços (especificar a especialidade):

| ITEM | UNID. | DESCRIÇÃO RESUMIDA | PREÇO MENSAL | PREÇO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | SV | Serviços de link de internet dedicado para utilização de canal de internet (20Mbps) , em conformidade com as pormenorizações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. | R$ == | R$ == |
| ÚNICO | SV | Telefonia fixa ilimitada. | R$ == | R$ == |
| TOTAL GLOBAL: |  |  | R$ == |  |

Ciente e de acordo com os demais itens do memorial descritivo, destaca-se que já esta incluída no preço acima todos os itens como tributos e demais responsabilidades legais.

Sem mais,

Nome Completo e Assinatura do Responsável técnico ou legal da empresa